Antena Long –Wire

Segue abaixo o cálculo para a antena Long-Wire

F = Frequência em mhz

# L = Comprimento do condutor

n = Número de meias ondas para a frequência  escolhida para trabalhar.

Exemplo: 1, 2, 3, 4 ...etc ( meias ondas)

Fórmulas:

1º -    Para fios igual ou menor que 12 AWG = 3,30 mm²

L = 150  x  ( n + 0,0673 )

F (mhz)

2º -   Para fios maiores  que 12 AWG = 3,30 mm²

L = 150 x ( n + 0,0500 )

F (mhz)

Exemplo de antena que calculei para instalar na chácara assim que for possível:

## Para fio menor que 3,30 mm²

160m –1,78125 mhz ------89,88 m  -           Neste caso adotei 1 (uma) meia onda para 160m

80m –3,56250 mhz ------44,94 m                       L = 150 x ( n + 0,0673 )

F (mhz)

40m –7,12500 mhz ------22,46 m                       L = 150 x ( 1 + 0,0673 )

1.78125

20m –14,2500 mhz ------11,23 m                       L = 150 x   1,0673

1.78125

15m –21,1750 mhz -------7,56 m                        L = 150 x 0,5991859649

10m –28,5000 mhz -------5,62 m                        L = 89,88 m

Claro e evidente que ela sairá em qualquer frequência  desde 160m até 10m.

Creio que assim fica fácil para calcular a dita cuja carcará.

Eu escolhi 1 (uma) meia onda , mas poderia  ter  escolhido 2, 3, 4, 5 ... etc.

Por experiência posso garantir que quanto maior for a danada é melhor.

Fte. 73´s

### Ademir Salata PY5AIO